江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：  热工学基础实验室

编号：  JZZN/H-20181031-066（2）

江苏建筑职业技术学院

2018 年 11 月

热工学基础实验装置  采购招标文件

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 热工学基础实验室 项目进度和质量，现决定以公开招标的方式采购该项目所需 热工学基础实验相关实验设备 。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

本次招标的内容为 热工学基础实验设备 （详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 投标人应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次投标：

a) 具有独立法人资格；

b) 投标人应独立参与投标，不接受联合体投标；

c) 投标人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 投标书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 投标人资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 投标产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明投标人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k）偏离表（附件D）。

注：投标文件其他描述与偏离表矛盾时，以偏离表为准。

l) 投标报价明细表（附录E）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价明细表中写明投标产品的单价和投标总价。

注3：若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

m）报价表（附录F）

注：报价表为投标本项目所有费用的总报价。

5.1.1 投标人资格声明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

a) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：投标产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c) 产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如投标人为经销商，则应填报投标人自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2 投标文件的装订和密封

5.2.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.3 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，详细列出招标文件要求的全部内容，并编写详细的投标报价明细表。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

6.3 投标报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 投标人投标时须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目招标控制价为 28 万元（人民币）。

7 标书费用

招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

8 投标保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 5000  元（自带信封，现场封装，中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币  20000  元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

注：收款人户名：江苏建筑职业技术学院，

收款人帐号：1700000101201000958202，

收款人开户银行：江苏银行徐州科技支行，

开户行行号：313303000193

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消中标资格；

b) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。；

9 招标文件答疑

9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在答疑截止时间 2018 年 11 月 30 日11:00以前以书面形式提交招标人。

答疑联人：徐老师 联系电话：13615110965

10 投标文件报送时间及送达地点

10.1 时间：2018年12月14日14:00至14:30

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 投标人资格审查

11.1 投标人资格审查时间 2018年12月14日14:00至14:30 。

11.2 投标人须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 专业资质证书原件或副本原件；

c) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d) 投标产品的代理或经销资质证书；

e) 国家规定的相关认证书原件（无规定的除外）。

f) 做为同类项目合同原件。

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标

12.1 投标人注意事项

12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间： 2018年12月14日14:30

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4 投标文件的审查

12.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

本次招标所有报价的产品和服务其技术参数和承诺允许 正偏离，不允许 负偏离 。

12.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.2.4.4  有效投标人不足三家，本项目现场将转为竞争性谈判或单一来源采购。

12.3 评标

12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定评标委员会人员组成。

12.3.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标。

12.3.3.1评标采取综合评分法，满分100分；

12.3.3.2 评分项目：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （45分） | 价格 （45分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×45 |  |
| 商务部分 （10分） | 业绩 （10分） | 投标文件中提供所投产品，与高校签订的合同，合同签订日期在2015年1月1日后，合同内容为本次标的同类或相似的合同复印件，每份得2分，本项最高得10分。（提供合同原件，每项目无合同原件不得此项目分） |  |
| 技术部分 （44分） | 技术规格和技术性能（20分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“四、设备清单及技术参数要求”的得基本分15分（设备清单及技术参数要求为基本要求不能负偏离，负偏离不得分）；高于招标文件要求的，每一项加1分，最高得5分。 |  |
|  | 配送和安装方案 （10分） | 根据内容和措施的完整性、可操作性、合理性等进行评价。本项最高得10分，最低得0分。 |  |
|  | 售后服务方案(14分） | 免费质保期 （5分） | 质保三年得2分，不满足不得分；质保多一年，加1分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 售后服务保障措施 (4分) | 根据内容的完整性、可操作性、合理性进行评价，本项最高得4分，最低得0分。 |
|  |  | 原厂本地服务（5分） | 投标人在徐州地区有所投产品售后服务机构的得5分，需提供售后服务机构具体信息并提供官网的截图或其他证明资料。 |
| - 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料（1分） | 环境标志产品（1分） | - 投标主要产品（不低于投标总价的60%）列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且在有效时间内（即“开标时间”当天在“认证证书有效截止日期”内），得1分。 - 投标文件中提供有关证明材料复印件，复印件不需提交原件核查。 |  |

12.3.4 投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评标委员会  认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，中标人送货到指定地点并完成安装调试，验收合格后付至总价款的 95 %，余 5 %作质保金，质保期满或满二年（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期：  40天

16.2 交货地点：学校指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1招标人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），中标人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，招标人代表参加监造既不能解除中标人按合同规定承担的责任，也不替代到货后招标人对产品的检验。

17.2 招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.3 中标人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5 中标人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对招标人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

业务咨询： 徐老师    联系电话：13615110965

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2018年11月23日

附录A：

招标内容及质量与技术要求

A.1 招标产品清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热工基本参数测量装置 | 详细要求见A.2.1技术要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 气体定压比热容 测定仪 | 详细要求见A.2.2技术要求 | 台 | 2 |  |
| 3 | 导热系数测试仪 | 详细要求见A.2.3技术要求 | 台 | 2 |  |
| 4 | 空调制冷换热综合 实验装置 | 详细要求见A.2.4技术要求 | 台 | 1 |  |
| 5 | 冷热泵循环演示装置 | 详细要求见A.2.5技术要求 | 台 | 1 |  |
| 6 | 法向辐射率（黑度）测量仪 | 详细要求见A.2.6技术要求 | 台 | 1 |  |

A.2 技术要求

A.2.1  热工基本参数测量装置  技术要求

- 基本功能：1）演示测量仪表的组成及种类；2）满足测量的一般方法，测量表示方法和误差的处理方法的教学要求；3）能够评估测量仪表质量优劣的技术指标；4）能够满足感受件、中间件、显示件的组成及原理、感受件、中间件、显示件间的相互关系及工作原理等教学要求；

- 配置：能够满足压力、温度、流量测量。系统由相应测量参数的感受件、中间件和显示件组成，包含相应的传感器、变换器或变送器、传输通道和显示装置等；

- 精度要求：温度测量要求达到0.5级，测温范围达到：-20℃~500℃；压力测量精度达到0.1级，测压范围达到：0~0.6MPa，流量测量精度达到0.5级，测量范围：0.2~6.0m3/h。

- 参考外形尺寸：2000×600×1500（mm），配套可移动试验台（桌）。

A.2.2  气体定压比热容测定仪  技术要求

- 基本要求：测定仪由低噪音鼓风机、真空杜瓦瓶比热测定本体及支架，精度±0.2湿式气体流量计、差压计、干湿温度计、加热调节温度控制箱、精密温度数显仪表（配有铠装热电偶）、功率测量数显仪表、电子集成调压模块等组成，能够满足气体定压比热容测定实验教学要求；

- 输入电源：单相AC220V±10% 50Hz，功率200W；

- 比热容测定仪本体由内壁镀银的多层杜瓦瓶、电加热器（100W）组成，本体加热最高温度：≦300℃；

- 湿式气体流量计：额定流量：0.5m3/h,容积：5L/r，配有U型压力计和温度计；

- 低噪声鼓风机：转速2800r/min ，功率120W，风量3.2m3/min ，风压490Pa；

- 温度测量：测量系统配置有智能温度控制仪表（PID调节控温，精度 ±0.2℃），高精度PID调压模块电路；

- 参考外形尺寸：1000×400×800mm，配套可移动不锈钢试验台（桌）。

A.2.3  导热系数测试仪 技术要求

- 基本要求：1）仪器采用护热平板法的原理测定固体导热系数；2）仪器参考标准：GB/T3399《塑料导热系数试验方法，护热平板法》、GB/T3139-2005（纤维增强塑料导热系数试验方法）（玻璃钢导热系数试验方法）、GB/10294（绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法）等；3）能够测试泡沫、玻璃、塑料、粉状料等，能够满足导热系数实验测验教学基本要求；

- 导热系数测试范围：0.02～2W/（m·K）；

- 测试精度：≤3%；

- 热面温度范围：室温～95℃，分辩率0.01℃；

- 冷面温度范围：室温～30℃，分辩率0.01℃，采用半导体制冷；

- 量热仪表：测量通过试样的热流，精确到1%；

- 电源：220V/50Hz；功率≤1kW；

- 加热电源：电压0～36V，分辩0.01V；电流0～3A，分辩率0.01A；

- 计算机自动测试，并实现数据打印输出；

- 试样尺寸要求：200×200×（5～20）（mm），不平度在0.5mm/m以内

A.2.4  空调制冷换热综合实验装置 技术要求

- 基本要求：装置由制冷压缩机组，冷凝器，蒸发器，离心风机，电热加湿装置，一次、二次加热装置，数显温度仪表，压差计（±100Pa），超压保护装置，压力表（-0.1～2.5 MPa），转子流量计，热电偶，电流表，电压表，风量测量装置（笛形管），不锈钢台架及控制柜等组成，能够满足空调制冷换热综合实验的教学要求；

- 输入电源：三相AC380V±10% 50Hz，功率5.0kW；

- 冷凝器，换热面积3.0m2。翅片管式蒸发器为铜管串铝片；

- 不锈钢加热水箱，容积60L，加热功率4.0kW；

- 循环热水泵参数：流量：20L/min ，扬程：12m，功率：120W。流量计范围40～400L/h；

- 离心风机参数：风量2000 m3/h，风压1000 Pa，功率1.5kW；

- 1P制冷压缩机组，制冷工质采用R22。蒸发压力表量程-0.1～2.5MPa和冷凝压力表量程-0.1～1.6MPa；

- 实验风道采用304不锈钢材质，分为风口段，实验段，测试段等，之间采用法兰连接，方便拆卸；

- 温度由高精度温度传感器测量，万能信号输入巡检仪配合高精度数字显示表；

- 参考外形尺寸：3500×550×1600mm，配套不锈钢可移动实验台（桌），带双刹车轮。

A.2.5  冷热泵循环演示装置 技术要求

- 基本要求：装置由采用透明耐压玻璃作壳体的压缩机、盘管蒸发器、盘管冷凝器，循环水泵，玻璃转子流量计，调节阀门组、PVC板冷却水箱组成，测试系统由8路万能信号输入液晶显示巡检仪、PT100热电偶组成；

- 输入电源：单相AC220V±10% 50Hz，功率1000W；

- 由全封闭式压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器、换向阀及管道等组成制冷系统。额定功率200W ，制冷工质采用 R11，制冷量≥200W；

- 由玻璃转子流量计及冷凝器、蒸发器内盘管及水箱等组成水系统，循环水量：流量3m3/h，杨程9m，流量计10-100L/h；

- 蒸发压力表量程-0.1～1.6MPa和冷凝压力表量程-0.1～0.9MPa；

- 温度由高精度温度传感器测量，高精度万能信号输入巡检仪显示；

- 参考外形尺寸：1400×500×1700mm，配套不锈钢可移动试验台（桌），带双刹车轮。

A.2.6  法向辐射率（黑度）测量仪 技术要求

- 基本要求：仪器由发射体、传导体，受体（原色受体、表面熏黑受体）组成；测量系统包含温度显示分辨率为0.1℃的PT100热电阻，PID调节控温测温仪表，50V直流稳压电源，高精度PID调压加热电子集成调压模块，数显直流电压表及电流表，能够满足法向辐射率测量实验的教学要求；

- 输入电源：单相AC220V±10% 50Hz，功率600W；

- 加热器功率：3组×200W ，加热温度：≤100℃。

- 温度测量系统：测量系统配置有智能温度控制仪表（PID调节控温，精度 ±0.2℃），高精度PID调压模块电路；

- 参考外形尺寸：500×300×400mm，配套不锈钢可移动试验台（桌）。

A.3 包装与标识

A.3.1 投标人必须按国家标准进行包装，具有良好的标识以确保产品安全运抵现场，并顺利开展安装调试。

A.3.2铭牌和外包装上应标明:执行标准、物资名称、规格型号等。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价单报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

二、我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件D：

偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热工基本参数测量装置 |  |  |  |  |
| 2 | 气体定压比热容 测定仪 |  |  |  |  |
| 3 | 导热系数测试仪 |  |  |  |  |
| 4 | 空调制冷换热综合 实验装置 |  |  |  |  |
| 5 | 冷热泵循环演示装置 |  |  |  |  |
| 6 | 法向辐射率（黑度）测量仪 |  |  |  |  |

（注：没有偏离也需要填写本表注明无偏离）             投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

投 标 报 价 明 细 表

投标人名称：

| 序号 | 投标产品 | 品牌 | 型号、规格 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热工基本参数测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 气体定压比热容 测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 导热系数测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空调制冷换热综合 实验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷热泵循环演示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 法向辐射率（黑度）测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录F：

报价表

项 目 名 称：

标 书 编 号：

投标人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人授权代表签字盖章：

日期：2018年  月  日